Лот № 1 к Извещению № 49 от 12.02.2015 г.

1. Поставщик обязуется изготовить и смонтировать, а Покупатель принять и оплатить в нижеуказанном ассортименте, количестве, по ценам, способами и в сроки поставки:

- Металлоконструкций ангара размером 20,0х60,0х5,2 м сборной конструкции.

2. Требования, которым должно соответствовать оборудование:

- Габаритные размеры проектируемого здания ангара в осях 60,0х20,0 м, высота помещения ангара до низа фермы 5,2 м, до низа покрытия – переменная от 5,2 до 8,0 м

- Количество пролетов: один

- Шаг колонн: по расчету

- Высотная отметка базы колонны: +1,2 м относительно чистого пола

- За условную отметку 0.000 принять уровень чистого пола

- С торцевых сторон распашные ворота шириной 4,5 м – 2 шт. с калитками

- Снеговая расчетная нагрузка – 180 кг/м2 (снеговой район III, СНиП 2.01.07-85)

- Ветровая нормативная нагрузка – 30 кг/м2 (ветровой район II, СНиП 2.01.07-85)

- Расчетная температура наружного воздуха – «-28ºС»

3. Сроки выполнения:

- Изготовления металлоконструкций – 1 месяц со дня поступления предоплаты на счет Поставщика

- Монтаж металлоконструкций – 1,5 месяца со дня поставки металлоконструкций на склад Покупателя

4. Порядок оплаты:

Покупатель производит оплату Оборудования, монтажных, пуско-наладочных работ в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

3.2 Предоплата в размере 30 % от общей стоимости Оборудования в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения настоящего Договора.

3.3 Оплата в размере 60% от общей стоимости оборудования в течение 10 (десяти) банковских дней с момента поставки Оборудования на Объект Покупателя и подписания сторонами товарных накладных или универсальных передаточных документов.

3.4 Оплата в размере 10% от общей стоимости Оборудования в течение 10 (десяти) банковских дней с момента монтажа Оборудования (ввода оборудования в эксплуатацию) и подписания сторонами акта выполненных работ.

3.5 Оплата в размере 100% от стоимости монтажных и пуско-наладочных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента ввода в эксплуатацию Объекта.

5. Поставка Товара производится согласно, следующего базиса поставки:

- Доставка Поставщиком, за счет Поставщика на склад Покупателя, место поставки - с. Малакеево Вейделевского района, Белгородской области.

- Погрузка Товара на складе Поставщика производится за счет Поставщика;

- Разгрузка Товара на складе Покупателя производится за счет Поставщика.

6. Начальная максимальная стоимость лота: 5 000 000 рублей с НДС 18%. Стоимость должна включать в себя монтаж и все сопутствующие и расходные материалы.